一种多组分空气差分检测与分级净化装置

技术领域

本发明属于空气质量监测与空气净化技术领域，具体涉及一种多组分空气差分检测与分级净化装置。

背景技术

随着现代工业发展与室内环境复杂化，空气中的污染物呈现多源化、复合化特征，主要包括悬浮细颗粒物（PM2.5）、酸性有害气体（如二氧化硫 SO2）以及极具致命危险的还原性有毒气体（如一氧化碳 CO）。

现有的便携式或小型空气净化装置通常存在以下缺陷：

净化机理单一：多数净化器仅依靠单一的 HEPA 滤网或被动活性炭吸附，对于微量剧毒的一氧化碳无法实现高效常温分解，对酸性气体的吸附容量有限且易发生饱和脱附二次污染；

缺乏闭环效能评估：传统设备大多仅在进风口或机身外壳表面设置单一检测传感器，无法实时监测出风口空气质量，无法客观评估装置自身的实时净化效能，导致滤芯与反应试剂失效时无法精准预警；

控制策略滞后：现有设备多采用固定的稳态阈值判断，在室内突发高浓度污染（如燃气泄漏、短时间大量烟雾产生）时响应迟缓，无法在浓度激增初期及时发出前置安全预警。

发明内容

为了克服现有技术的不足，本发明提供了一种多组分空气差分检测与分级净化装置，能够对颗粒物、酸性气体及一氧化碳实现分级、定向高效净化，并能实时比对净化前后浓度以评估净化效能及快速预警。

本发明采用的技术方案如下：

一种多组分空气差分检测与分级净化装置，包括检测箱（1）以及设置于所述检测箱（1）下方的底座（2），所述检测箱（1）的侧壁分别贯穿开设有进气通道（3）与出气通道（6），所述检测箱（1）内部限定有连通所述进气通道（3）与出气通道（6）的S型折流道（13）；

所述S型折流道（13）从进气通道（3）至出气通道（6）沿气流流动方向依次布设有进气风扇（10）、可调式特斯拉限速阀（19）、前置检测仓（11）、高温催化反应单元（16）、碱性化学吸附单元（17）以及后置检测仓（18）；

所述可调式特斯拉限速阀（19）包括通过流道转轴（192）铰接的上下可变管壁，并且在所述可调式特斯拉限速阀（19）内部的分支岔口处设置有可变挡板（191）。

所述前置检测仓（11）与后置检测仓（18）内部均装设有检测单元（12），所述检测单元（12）包括基板（121）以及集成设置于基板（121）上的PM2.5激光散射传感器（122）、二氧化硫电化学传感器（123）和一氧化碳传感器（124）；

所述高温催化反应单元（16）包括耐高温加热腔体（161）、横向嵌设于耐高温加热腔体（161）内的ACO-2催化剂滤芯（162）、设于耐高温加热腔体（161）内部上方的雾化喷管（163）、装设于耐高温加热腔体（161）外侧的储液储罐（164）以及与雾化喷管（163）和储液储罐（164）连通的微型泵（166），所述储液储罐（164）顶部连接有穿出检测箱（1）顶部的过氧化氢补充管（5）；

所述碱性化学吸附单元（17）包括吸附腔（171）以及插接于吸附腔（171）内的氢氧化钠改性活性炭多孔颗粒滤芯（172）；

所述底座（2）内部装设有主控电路板（14）与蓄电池（15），所述进气风扇（10）、检测单元（12）、微型泵（166）、蓄电池（15）均与主控电路板（14）电连接。

进一步地，所述检测箱（1）顶部装设有与主控电路板（14）电连接的蜂鸣器（4），所述底座（2）的前面板上装设有显示屏（7）、LED指示灯（8）以及充电接口（9），所述显示屏（7）与LED指示灯（8）均与主控电路板（14）电连接，所述充电接口（9）与蓄电池（15）电连接。

进一步地，当所述前置检测仓（11）内的一氧化碳传感器（124）检测数值超出报警净化阈值时，所述主控电路板（14）控制蜂鸣器（4）与LED指示灯（8）发出报警信号，启动进气风扇（10）与微型泵（166），并通过后置检测仓（18）内的一氧化碳传感器（124）检测排气浓度并经由显示屏（7）输出。

进一步地，当所述前置检测仓（11）内的PM2.5激光散射传感器（122）或二氧化硫电化学传感器（123）检测数值超出报警净化阈值时，所述主控电路板（14）控制蜂鸣器（4）与LED指示灯（8）发出报警信号，启动进气风扇（10），并通过后置检测仓（18）内的PM2.5激光散射传感器（122）和二氧化硫电化学传感器（123）检测排气浓度并经由显示屏（7）输出。

进一步地，所述主控电路板（14）以固定采样周期计算各污染物的浓度上升速率；当预设时间窗口内任一组分的浓度上升速率超出突增速率阈值且即时浓度达到警告阈值时，所述主控电路板（14）提前控制蜂鸣器（4）发出预警信号。

进一步地，所述储液储罐（164）内部装设有与主控电路板（14）电连接的液位传感器（165）。

进一步地，所述氢氧化钠改性活性炭多孔颗粒滤芯（172）沿吸附腔（171）竖直方向间隔设有若干层，且各层氢氧化钠改性活性炭多孔颗粒滤芯（172）均通过抽屉式滑轨密封插接于吸附腔（171）内。

本发明的有益效果在于：

多级靶向净化：通过"高温催化氧化（分解 CO）+ 碱性化学中和与吸附（去除 SO2 及颗粒物）"的双重反应路径，针对不同性质的污染物实现专室专用、高效清除；

差分闭环效能监测：前后两组检测仓形成了差分比对系统，可直观输出净化后排气浓度并实时监测滤芯与试剂的消耗寿命；

结构集成与快拆维护：反应腔体与吸附滤芯采用抽屉式滑轨及管道连通布局，便于独立更换耗材，搭配底部独立电路与供电仓，抗干扰能力强；

动态突增快速响应与自适应调速：通过浓度微分斜率实现突发污染前置预警；利用可调式特斯拉限速阀动态改变横截面积与挡板流阻，在不减少总流量的前提下实现气流驻留时间的自适应延长，大幅提升了对极端危险工况的响应敏捷度与净化深度。

附图说明

图1 为本发明实施例的整体外部立体结构示意图。

图2 为本发明实施例的内部结构剖面及流道示意图。

图3 为本发明实施例中高温催化反应单元的立体结构示意图。

图4 为本发明实施例中碱性化学吸附单元的立体结构示意图。

图5 为本发明实施例中检测单元的结构布局示意图。

图6 为本发明实施例中可调式特斯拉限速阀的内部结构与可变挡板控制原理图。

图中：1-检测箱、2-底座、3-进气通道、4-蜂鸣器、5-过氧化氢补充管、6-出气通道、7-显示屏、8-LED指示灯、9-充电接口、10-进气风扇、11-前置检测仓、12-检测单元、121-基板、122-PM2.5激光散射传感器、123-二氧化硫电化学传感器、124-一氧化碳传感器、13-S型折流道、14-主控电路板、15-蓄电池、16-高温催化反应单元、161-耐高温加热腔体、162-ACO-2催化剂滤芯、163-雾化喷管、164-储液储罐、165-液位传感器、166-微型泵、17-碱性化学吸附单元、171-吸附腔、172-氢氧化钠改性活性炭多孔颗粒滤芯、18-后置检测仓、19-可调式特斯拉限速阀、191-可变挡板、192-流道转轴。

具体实施方式

下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。

如图1和图2所示，本实施例提供的一种多组分空气差分检测与分级净化装置，包括上方的检测箱（1）以及设置于检测箱（1）下方的底座（2）。检测箱（1）的左上侧开设有进气通道（3），右上侧开设有出气通道（6）。检测箱（1）内部通过隔板构建有S型折流道（13），S型折流道（13）连通进气通道（3）与出气通道（6），有效延长了气体在箱体内部的流动行程与反应滞留时间。

沿气流流动方向，S型折流道（13）内依次装设有进气风扇（10）、可调式特斯拉限速阀（19）、前置检测仓（11）、高温催化反应单元（16）、碱性化学吸附单元（17）以及后置检测仓（18）。进气风扇（10）位于进气通道（3）的下游管路中，采用直流 PWM 调速风机。

如图6所示，紧随进气风扇（10）下游设置有所述可调式特斯拉限速阀（19），所述可调式特斯拉限速阀（19）的上下管壁通过设于进气端的流道转轴（192）铰接，从而可以改变管壁之间的夹角。根据流体连续性方程 Q = v × A，主控电路板（14）根据前置检测仓 (11) 的检测数据，然后再根据预设的充分反应所需的气体流速，动态控制调节可调式特斯拉限速阀（19）上下管壁之间的夹角，以改变横截面积 A。在不减少总流量 Q 的前提下，通过增大横截面积 A 来实现流速 v 变慢的效果。同时，在所述可调式特斯拉限速阀（19）内部的每个分流岔口处均增加有可变挡板（191），主控电路板（14）通过动态调节可变挡板（191）的偏转角度，改变该分岔口的面积，从而改变流速与流阻，确保有害气体在后续单元中有充分的反应滞留时间。

如图2和图5所示，前置检测仓（11）与后置检测仓（18）分别设置在S型折流道（13）的两端直管段内，其内部均安装有结构相同的检测单元（12）。检测单元（12）包括基板（121），基板（121）上集成固定有PM2.5激光散射传感器（122）、二氧化硫电化学传感器（123）以及一氧化碳传感器（124）。前置检测仓（11）用于采集进入装置的原始污染气体浓度，后置检测仓（18）用于采集经过净化后的排气浓度。

如图2和图3所示，高温催化反应单元（16）包括耐高温加热腔体（161），耐高温加热腔体（161）内部预埋加热管，耐高温加热腔体（161）横向嵌设有两层ACO-2催化剂滤芯（162）。耐高温加热腔体（161）内部上方架设有雾化喷管（163），耐高温加热腔体（161）的外侧壁固定有储液储罐（164），储液储罐（164）顶部装设有微型泵（166），微型泵（166）的输出端通过管路与雾化喷管（163）连通。储液储罐（164）内部设有液位传感器（165），储液储罐（164）顶部还向上引出有过氧化氢补充管（5），过氧化氢补充管（5）向上贯穿伸出至检测箱（1）的顶板外部，便于外部直接注液。当含有CO的气体经过时，微型泵（166）抽取过氧化氢经雾化喷管（163）喷出，在加热及ACO-2催化剂协同下将CO深度氧化为二氧化碳。

如图2和图4所示，碱性化学吸附单元（17）位于高温催化反应单元（16）的下游，包括吸附腔（171），吸附腔（171）内部沿竖直方向等间距滑移插接有三层氢氧化钠改性活性炭多孔颗粒滤芯（172）。各层滤芯通过抽屉式滑轨卡接在吸附腔（171）内，一方面利用活性炭的多孔介质拦截过滤细微颗粒物（PM2.5），另一方面利用改性负载的强碱性氢氧化钠与酸性气体SO2发生中和化学吸收，生成稳定固态盐实现固化清除。

如图1和图2所示，底座（2）内部集成了控制与动力系统，包括主控电路板（14）以及蓄电池（15）。检测箱（1）顶部安装有蜂鸣器（4），底座（2）的斜切前面板上嵌设有显示屏（7）、若干LED指示灯（8）以及充电接口（9）。主控电路板（14）分别与进气风扇（10）、检测单元（12）、微型泵（166）、液位传感器（165）、蜂鸣器（4）、显示屏（7）、LED指示灯（8）及蓄电池（15）电连接，充电接口（9）与蓄电池（15）电连接以实现便携供电。

本装置的具体工作与调控流程如下：

一氧化碳污染响应流程：当前置检测仓（11）内的一氧化碳传感器（124）读数达到或超过预设报警净化阈值时，主控电路板（14）驱动蜂鸣器（4）与LED指示灯（8）报警，启动进气风扇（10）进气，同步接通微型泵（166）喷射过氧化氢并在高温催化反应单元（16）内加热催化分解，同时催化一氧化碳氧化；主控电路板（14）持续采集后置检测仓（18）内的一氧化碳传感器（124）读数，并在显示屏（7）实时显示出风口浓度与净化效率。

PM2.5及二氧化硫污染响应流程：当前置检测仓（11）内的PM2.5激光散射传感器（122）或二氧化硫电化学传感器（123）超标时，主控电路板（14）发出报警并驱动进气风扇（10）运转，含尘及酸性气体直接通过碱性化学吸附单元（17）完成颗粒吸附与化学中和，此时微型泵（166）保持待机以节能。后置检测仓（18）实时检测排气PM2.5与SO2含量并刷新于显示屏（7）。

突增快速预警流程：主控电路板（14）实时监测各组分浓度的变化斜率。当检测到任一组分的浓度上升速率超出突增速率阈值，且即时浓度达到警告阈值时，主控电路板（14）提前驱动蜂鸣器（4）发出急促预警信号，实现火险或严重泄漏的前置防御。